Ημ/νία: 9/11/2022

Πληροφορίες: Λάμπρος Πετρόπουλος

Τηλ: 2310-365815, 6973494864

e-mail: lpetropoulo@herrco.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΔΑΥ

- Γενικά

Το έργο“RECLAIM: AI-powered Robotic Material Recovery in a Box”, χρηματοδοτούμενο μέσω του  HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09 (EU GA: 101070524) αφορά την προμήθεια, κατασκευή και συναρμολόγηση ενός κινητού, ρομποτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (κρΚΔΑΥ – prMRF) που θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και καινοτόμους σκοπούς. Η διαλογή θα πραγματοποιείται μέσω έξη (6)  καρτεσιανών ρομποτικών βραχιόνων που θα είναι εγκαταστημένα εντός εμπορευματοκιβωτίου.

Το κρΚΔΑΥ θα τροφοδοτείται με προ διαλεγμένα απόβλητα συσκευασίας διαφόρων ειδών ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικά: PET; HDPE; PP; PS και φιλμ, tetrapack, αλουμίνιο και σίδερο).

Ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του κρΚΔΑΥ του έργου RECLAIM είναι α) Εμπορευματοκιβώτιο κατάλληλα διαμορφωμένο βάσει προδιαγραφών, εντός του οποίου θα είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός διαλογής, β) κεκλιμένη ταινία τροφοδοσίας γ) δονητικός διανεμητής υλικού δ) κύρια ταινία διαλογής ε) Μαγνήτης στ) ταινία επιστροφής ζ) κεκλιμένη ταινία επιστροφής η) λοιπά

- Εμπορευματοκιβώτιο

| Περιγραφή εξοπλισμού /εργασίας | Εμπορευματοκιβώτιο |
| --- | --- |
| Τύπου | 40'High Cube Pallet Wide Container |
| Εσωτερικό μήκος (mm) | 12.100 mm |
| Εσωτερικό πλάτος (mm) | 2.422 mm |
| Εσωτερικό ύψος (mm) | 2.695 mm ή μεγαλύτερο |
| Πόρτες | Πόρτες εκατέρωθεν μικρών πλευρών εμπορευματοκιβωτίου κατάλληλα διαμορφωμένες |
| Παράθυρα | 6 παράθυρα αλουμινίου ανοιγόμενα επάλληλα, 3 ανά κάθε πλευρά εκατέρωθεν μεγάλων πλευρών εμπορευματοκιβωτίου στις ακόλουθες θέσεις (από την αρχή του Εμπορευματοκιβωτίου: 1.0 m [διαστάσεων 600mm x 2000 mm (Ύψος x Πλάτος)], 5.0 m [διαστάσεων 600mm x 3000 mm (Ύψος x Πλάτος)] και 9.5 m [διαστάσεων 600mm x 2000 mm (Ύψος x Πλάτος)] κατά |

| Περιγραφή εξοπλισμού /εργασίας | Εμπορευματοκιβώτιο |
| --- | --- |
|  | μήκους της μεγάλης πλευράς |
| Οπές απόρριψης | 13 χοάνες απόρριψης διαλεγμένου υλικού στον πάτο του container. |
| Στήριγμα (καρτεσιανών ρομποτικών βραχιόνων ) | Τοποθέτηση 6 οριζόντιων κοιλοδοκών . Οι κοιλοδοκοί θα τοποθετηθούν εσωτερικά του container πάνω από τη ταινία διαλογής και παράλληλα μεταξύ τους στα 5.3, στα 6.2 (στήριξη 2 ρομπότ), στα 9.5, στα 10 m, στα 10.8 και 11.4 m κατά μήκους της μεγάλης πλευράς και θα απέχουν τουλάχιστον 35 - 50 cm από την ταινία διαλογής. Το βάρος του κάθε ρομπότ είναι περίπου 50 kg. |
| Βαφή | Βαμμένο λευκό έξω μέσα |
| Εξωτερική επένδυση | Με λευκό πάνελ πάχος 3 cm και RAL 9002 |
| ΗλεκτρολογικήΕγκατάσταση | - Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με ηλεκτρολογικό πίνακα, 4 τριφασικές πρίζες* και 6 πρίζες βιομηχανικού τύπου . - Ο φωτισμός του εσωτερικού χώρου θα γίνει με φωτιστικά σώματα που θα φέρουν λάμπες LED και η διάταξή τους θα εξασφαλίζει 500 lux -6 μπουτόν ασφαλείας -‘Ολες οι καλωδιώσεις θα είναι σε πλαστικές σωλήνες ή σχάρες. - 3 ηλεκτρολογικούς πίνακες διαστάσεων 1400 mm x1100 mm x 400 mm (ΥxΠxΒ ) το καθένα |
| Στήριξη κιβωτίου | Υδραυλικά ποδαρικά ανύψωσης κιβωτίου σε κάθε γωνία για την αποσύνδεσή του από το φορτηγό και μεταλλική βάση στήριξης κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτησή του container στην θέση λειτουργίας του prMRF. Στην μόνιμη τοποθέτηση το κάτω μέρος του κιβωτίου θα είναι σε ύψος 1.3m |
| Πλατφόρμα συντήρησης | Μετακινούμενη πλατφόρμα επιφάνειας 2m x 1m με κατάλληλες ρόδες και φρένα σταθεροποίησης, προσαρμοσμένη σκάλα ανόδου και κιγκλιδώματα |

*Η κεκλιμένη ταινία τροφοδοσίας, που δεν θα είναι εντός του container, θα τροφοδοτείτε με ρεύμα μέσω μιας τριφασικής πρίζας

- Κεκλιμένη ταινία τροφοδοσίας

Κατασκευή μετακινούμενης κεκλιμένης ταινίας τροφοδοσίας, με κατάλληλες ρόδες και φρένα σταθεροποίησης,  που θα τροφοδοτεί το δονητικό στρωτήρα εντός του container. Θα αποτελείται από οριζόντιο τμήμα, το οποίο θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο με χοάνη, για να τροφοδοτείται με τα υλικά προς διαλογή, από μηχάνημα έργου και το κεκλιμένο τμήμα. Για την συγκεκριμένη ταινία να περιγράφονται σαφώς τα παρακάτω:

- Τύμπανο κίνησης επιλαστιχωμένο

- Τύμπανο ουράς

- Ταινία με τακούνια

- Ράουλα κύλισης

- Ράουλα επιστροφής

- Έδρανα τυμπάνων

- Ηλεκτρομειωτήρας KW + Σύνδεσμος

- Σύστημα τάνυσης

- Παραπέτα

- Ξύστρα εσωτερική

- Ράουλα πλαγιολίσθησης

- Ηλεκτρικοί τερματικοί

- Διακόπτες ασφαλείας (emergency stop)

- Πλαίσιο στήριξης διάταξης

- Βαφή

- Χοάνη φόρτωσης 1,5m3 - 2,0m3

- Καπάκια από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1.5 χλστ

- Καλωδίωση ισχύος - διακόπτης

- Καλωδίωση μπουτόν αλάρμ - ρελέ

- Πλαστικοί σωλήνες - σχάρες καλωδίων

- Προστασία από βροχή/αέρα

- Δονητικός στρωτήρας υλικού για ταινία πλάτους 1.1 mm καθαρό και  μήκος 2.0 m (εντός εμπορευματοκιβώτιο)

Κατασκευή δονητικού στρωτήρα για την κατανομή των υλικών σε όλο το πλάτος της ταινίας διαλογής που ακολουθεί, ο οποίος θα περιλαμβάνει και ενσωματωμένο κόσκινο με οπές ~Φ4,5cm για την απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών μικρών διαστάσεων (πχ σκόνη/χώμα κλπ), μαζί με την διάταξη απόρριψης αυτών προς κάδο από κάτω και εξωτερικά του κιβωτίου.  Οι κραδασμοί του δονητικού στρωτήρα δεν θα μεταφέρονται στο container και τον υπόλοιπο εξοπλισμό (πχ ταινίες κλπ).

Να περιγράφει πλήρως.

- Kύρια ταινία διαλογής (εντός εμπορευματοκιβώτιο)

| Περιγραφή εξοπλισμού /εργασίας | Kύρια ταινία διαλογής |
| --- | --- |
| Μήκος (m) | 10 m - 11 m |
| Ωφέλιμο πλάτος (mm) | 1100 mm |
| Μέγιστο πλάτος (mm) | 1200 mm |
| Ύψος ιμάντα από δάπεδο (mm) | 1100 mm η άνω επιφάνεια της ελαστικής ταινίας |
| Κλίση ταινίας (μοίρες) | Οριζόντια |

| Περιγραφή εξοπλισμού /εργασίας | Kύρια ταινία διαλογής |
| --- | --- |
| Κλίση πλαϊνών | Σκαφοειδή |
| Ταχύτητα (m/s) | Εύρος 0.1-0.5 m/sec |
| Ταινία/λάστιχο | EP 250/2, με πάχος εξωτερικών 3+0 mm ανθεκτικό σε λάδια και γράσα. Τα πλαϊνά παραπέτα θα είναι από λάστιχο ή ταινία PVC βιδωμένα σε λαμαρίνα (ελάχιστο πλάτος 5cm). Περιλαμβάνονται τα βουλκανισμένα μέρη |
| Κινητήρας | Να αναφέρεται τύπος/εταιρεία, ισχύς, ψύξη με ανεξάρτητο ανεμιστήρα σταθερών στροφών ή αντίστοιχος Voltage 230/400 V 50Hz |
| Σκάφη | Κλειστή με αναιρούμενα καπάκια / πλήρως καλυμμένα όλα τα κινούμενα μέρη. |
| Μεταλλική κατασκευή | Στιβαρή κατασκευή, προφίλ τύπου U,2.5 mm λαμαρίνα, |
| Μετάδοση κίνησης | Απ' ευθείας μετάδοση με γωνιακό ηλεκτρομειωτήρα |
| Inverter | NAI |
| Κύριο τύμπανο (κίνησης) |  |
| Διάμετρος τύμπανο | Φ 200 |
| Επιλαστίχωση | Πάχος 10mm τύπου διαμάντι |
| Τύμπανο επιστροφής | Φ 200 |
| Επιλαστίχωση | Όχι |
| Τάνυση | Έσωτερική ή εξωτερική ανάλογα με το χώρο |
| Ράουλα | Να τοποθετηθούν ράουλα ανακούφισης και επιστροφής ανά 1500mm με ελαστικούς δακτύλιους ή εναλλακτικά τροχοί κύλισης |
| Ανακούφισης και επιστροφής | Ο άξονας να είναι γαλβανισμένος, τα ρουλεμάν κύλισης θα είναι κλειστού τύπου αυτολίπαντα |
| Ρουλεμάν | Τα ρουλεμάν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά |
| Τύπος | Συμπαγής άξονας - επιλαστιχομένοι δίσκοι κύλισης |
| Emergency stop | Mπουτόν ασφαλείας |
| Τρόπος κίνησης | Αυτόματα, ηλεκτρικός |

- Μαγνήτης

Ο μαγνήτης θα τοποθετηθεί μεταξύ του 2 και 3 κοιλοδοκού (7 έως 8 m κατά μήκους της μεγάλης πλευράς) πάνω από την ταινία διαλογής, με διάταξη απόρριψης των σιδηρούχων υλικών προς κάδο από κάτω και εξωτερικά του κιβωτίου. To μέγιστο πλάτος του μαγνήτη θα είναι 1 m.  Εκτός από την στήριξη του μαγνήτη σε συνθήκες λειτουργίας, όπου οι κραδασμοί από τη λειτουργία του δεν θα μεταφέρονται στο container και τον υπόλοιπο εξοπλισμό (πχ ταινίες κλπ), θα πρέπει να υπάρχει και σύστημα σταθεροποίησής του που θα χρησιμοποιείται για την μετακίνηση του κιβωτίου.

- Ταινία επιστροφής (εντός εμπορευματοκιβώτιο)

| Περιγραφή εξοπλισμού /εργασίας | Ταινία επιστροφής |
| --- | --- |
| Μήκος (m) | 8 m (περίπου) |
| Ωφέλιμο πλάτος (mm) | 700 mm |
| Μέγιστο πλάτος (mm) | 750 mm |
| Απόσταση κάτω τμήματος από το έδαφος (m) | 0.4 m |
| Κλίση ταινίας (μοίρες) | Οριζόντια |
| Κλίση πλαϊνών | Σκαφοειδή |
| Ταχύτητα (m/s) | Εύρος 0.1-0.4 m/sec |
| Ταινία/λάστιχο | EP 200/2, με πάχος εξωτερικών 2+0 mm ανθεκτικό σε λάδια και γράσα. Τα πλαϊνά παραπέτα θα είναι από λάστιχο ή ταινία PVC βιδωμένα σε λαμαρίνα (ελάχιστο πλάτος 5cm). Περιλαμβάνονται τα βουλκανισμένα μέρη |
| Κινητήρας | Να αναφέρεται τύπος/εταιρεία, ισχύς, ψύξη με ανεξάρτητο ανεμιστήρα σταθερών στροφών ή αντίστοιχος Voltage 230/400 V 50Hz |
| Σκάφη | Κλειστή με αφαιρούμενα καπάκια / πλήρως καλυμμένα όλα τα κινούμενα μέρη. |
| Μεταλλική κατασκευή | Στιβαρή κατασκευή, προφίλ τύπου U, 2.5 mm λαμαρίνα, |
| Μετάδοση κίνησης | Απ' ευθείας μετάδοση με γωνιακό ηλεκτρομειωτήρα |
| Inverter | NAI |
| Κύριο τύμπανο (κίνησης) |  |
| Διάμετρος τύμπανο | Φ 150 |
| Επιλαστίχωση | Πάχος 10mm τύπου διαμάντι |
| Τύμπανο επιστροφής | Φ 150 |
| Επιλαστίχωση | όχι |
| Τάνυση | Εσωτερική ή εξωτερική ανάλογα με το χώρο |
| Ράουλα | Να τοποθετηθούν ράουλα ανακούφισης και επιστροφής ανά 1500mm με ελαστικούς δακτύλιους ή εναλλακτικά τροχοί κύλισης |
| Ανακούφισης και επιστροφής | Ο άξονας να είναι γαλβανισμένος, τα ρουλεμάν κύλισης θα είναι κλειστού τύπου αυτολίπαντα |
| Ρουλεμάν | Τα ρουλεμάν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά |
| Τύπος | Συμπαγής άξονας - επιλαστιχομένοι δίσκοι κύλισης |
| Emergency stop | Mπουτόν ασφαλείας |
| Τρόπος κίνησης | Αυτόματα, ηλεκτρικός |

- Κεκλιμένη ταινία επιστροφής (εντός εμπορευματοκιβώτιο)

| Περιγραφή εξοπλισμού /εργασίας | Κεκλιμένη ταινία επιστροφής |
| --- | --- |
| Μήκος (m) | 4 m - 5 m |
| Ωφέλιμο πλάτος (mm) | 500 mm |
| Μέγιστο πλάτος (mm) | 550 mm |
| Απόσταση κάτω τμήματος από το έδαφος (m) | 0 m |
| Κλίση ταινίας (μοίρες) | ~40Ο |
| Κλίση πλαϊνών | σκαφοειδή |
| Ταχύτητα (m/s) | Εύρος 0.1-0.4 m/sec |
| Ταινία/λάστιχο | EP 200/2, με τακούνια και πάχος εξωτερικών 2+0 mm ανθεκτικό σε λάδια και γράσα. Τα πλαϊνά παραπέτα θα είναι από λάστιχο ή ταινία PVC βιδωμένα σε λαμαρίνα (ελάχιστο πλάτος 5cm). Περιλαμβάνονται τα βουλκανισμένα μέρη |
| Κινητήρας | Να αναφέρεται τύπος/εταιρεία, ισχύς, ψύξη με ανεξάρτητο ανεμιστήρα σταθερών στροφών ή αντίστοιχος Voltage 230/400 V 50Hz |
| Σκάφη | Κλειστή με αφαιρούμενα καπάκια / πλήρως καλυμμένα όλα τα κινούμενα μέρη. |
| Μεταλλική κατασκευή | Στιβαρή κατασκευή, προφίλ τύπου U, 2.5 mm λαμαρίνα, |
| Μετάδοση κίνησης | Απ' ευθείας μετάδοση με γωνιακό ηλεκτρομειωτήρα |
| Inverter | NAI |
| Κύριο τύμπανο (κίνησης) |  |
| Διάμετρος τύμπανο | Φ 150 |
| Επιλαστίχωση | Πάχος 10mm τύπου διαμάντι |
| Τύμπανο επιστροφής | Φ 150 |
| Επιλαστίχωση | όχι |
| Τάνυση | Εσωτερική ή εξωτερική ανάλογα με το χώρο |
| Ράουλα | Να τοποθετηθούν ράουλα ανακούφισης και επιστροφής ανά 1500mm με ελαστικούς δακτύλιους ή εναλλακτικά τροχοί κύλισης |
| Ανακούφισης και επιστροφής | Ο άξονας να είναι γαλβανισμένος, τα ρουλεμάν κύλισης θα είναι κλειστού τύπου αυτολίπαντα |
| Ρουλεμάν | Τα ρουλεμάν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά |
| Τύπος | Συμπαγής άξονας - επιλαστιχομένοι δίσκοι κύλισης |
| Emergency stop | Mπουτόν ασφαλείας |
| Τρόπος κίνησης | Αυτόματα, ηλεκτρικός |

- Λοιπές διατάξεις  (εντός εμπορευματοκιβώτιο)

- Οι 2 πόρτες εκατέρωθεν των μικρών πλευρών του εμπορευματοκιβωτίου, θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες με ανοίγματα με ανοιγοκλειόμενα «παράθυρα» (ανοιχτά στη μόνιμη θέση λειτουργίας & κλειστά κατά την μεταφορά), για την είσοδο των υλικών μέσω της κεκλιμένης ταινίας τροφοδοσίας στην μία μεριά, καθώς και την έξοδο των υπολειμμάτων στην άλλη μεριά.

- Χοάνη απόρριψης τρίματος (~ 50 cm Χ 30 cm), από το κόσκινο του δονητικού στρωτήρα, προς τα έξω κάτω από το container.

- Χοάνες απόρριψης (~ 50 cm Χ 30 cm): 13 τεμάχια με ρυθμιζόμενη γλίστρα για απόρριψη (α) προς τα έξω κάτω από το container και (β) προς την ταινία επιστροφής.

- Χοάνη απόρριψης υπολείμματος στο τέλος της κύριας ταινίας με ρυθμιζόμενη γλίστρα (α) για απόρριψη προς εξωτερικό κάδο και (β) προς την ταινία επιστροφής.

- 2 Γλίστρες : (α) από την ταινία επιστροφής προς την κεκλιμένη ταινία επιστροφής                                                                                                           (β) από την κεκλιμένη ταινία επιστροφής προς τον δονητικό στρωτήρα υλικού.

- Σκίαστρα γύρο από τις 3 κάμερες

Γ.  ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει μελέτη και 3d σχέδια .

- Το έργο πρέπει να παραδοθεί το αργότερο 28.02.2023

- Θα πρέπει το Εμπορευματοκιβώτιο μαζί με το ενσωματωμένο εξοπλισμό να μην ξεπερνά τα επιτρεπτά κιλά για την μεταφορά του

- Η παράδοση του Εμπορευματοκιβώτιο  με το ενσωματωμένο εξοπλισμό θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης.

- Η παράδοση της Κεκλιμένης ταινίας τροφοδοσίας θα γίνει στην Κεφαλονιά

- Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι αμμοβολημμένα κατά  Sa 2,5 (Σουηδικό Πρότυπο) ώστε η διαφορά μεταξύ βάθους και όρους της αμμοβολισμένης επιφάνειας να μην ξεπερνά τα 75μm +-25%. Οι επιφάνειες θα βαφτούν με ένα υπόστρωμα εποξεικής βαφής ψευδαργύρου - φωσφόρου ή ψευδαργύρου - χρωμίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις τελικού στρώματος αλκυδικών ρητινών (ή άλλων προϊόντων που δε φουσκώνουν σε περίπτωση φωτιάς) με την τελευταία στρώση να είναι σιλικονούχα. όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση να είναι εγκεκριμένα και να φέρουν το safety data sheet και το technical data sheet. ΧΡΩΜΑΤΑ RAL 5002

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης λίπανσης

- Κατά την παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχουν τα εγχειρίδια λειτουργίας συντήρησης – ηλεκτρολογικά μονογραμμικά σχέδια, Πιστοποιητικό CE, Εγχειρίδια Χρήσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

- ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΤΥΠΑ: Η κατασκευή και οι αποδόσεις, οι δοκιμές και η παραλαβή υλικών και συστημάτων, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού κτιριοδομικού κανονισμού και των σχετικών διεθνών προτύπων και κανονισμών.

- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Όλες οι τυχόν απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες υποδομής, διευθέτησης χώρου, εξασφάλισης διελεύσεων κλπ, συμπεριλαμβάνονται στην συνολική προσφορά.

- Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.

- Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.

- Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.

- Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται.