Ημ/νία: 31/08/2026

Πληροφορίες: Λάμπρος Πετρόπουλος

Τηλ: 2310-365815, 6973494864

e-mail: lpetropoulo@herrco.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  -  ΠΛΑΙΣΙΟΥ (10 ΤΕΜ)

Τo όχημα θα φέρει υπερκατασκευή τύπου πρέσας 16 m3 για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αστικών στερεών απορριμμάτων.

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχήματος |  |
| --- | --- |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο (DIESEL). |
| Πλαίσιο | Φορτηγό αυτοκίνητο πλαίσιο μικτού ελάχιστου βάρους 16 Τ. Ικανότητα εμπρόσθιου άξονα: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Ικανότητα οπίσθιου άξονα: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Σασί/Πλαίσιο | Θα χρησιμοποιηθεί ώστε να φέρει Υπερκατασκευή τύπου πρέσας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011. |
| Προδιαγραφές | Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι, ο εξοπλισμός κλπ να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος στην Ελλάδα. |
| Μετάδοση κινήσεως | Το όχημα θα διαθέτει αυτόματο ή αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων, με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κιβωτίου θα γνωστοποιηθούν στον προμηθευτή της υπερκατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα του συστήματος μετάδοσης κίνησης και η απαιτούμενη απόδοση του δυναμολήπτη (PTO). |
| Διάταξη | Διαξονικό με διπλές ρόδες πίσω. |
| Καμπίνα | 2 θέσεις συνεπιβατών πρόσθετα του οδηγού. Μέγιστο εξωτερικό πλάτος καμπίνας: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Ισχύς κινητήρα | > 215 ΗΡ Ροπή κινητήρα: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Απομάκρυνση καυσαερίων | Κατακόρυφη εξάτμιση. |
| Μηχανόφρενο | Θα διατίθεται μηχανόφρενο στο βασικό εξοπλισμό. |
| Εξοπλισμός | Σύμφωνος με ΚΟΚ και πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εφεδρικός τροχός, κλιματισμός φαρμακείο, τρίγωνο, 2 πυροσβεστήρες, εργαλειοθήκη, ανυψωτήρας, ταχογράφος, σφήνες αναστολής κίνησης, ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρας, ηλεκτρικά παράθυρα, radio/Cd, immobilizer, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) κ.α. Η προμήθεια το εξοπλισμού ασφαλείας είναι αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. |
| Δυνατότητα ελιγμών | Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος κύκλος στροφής για προτιμώμενο μεταξόνιο περίπου 4200mm |
| Απόβαρο πλαισίου | Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Άλλα στοιχεία |  |
| Βάρος Υπερκατασκευής | Αναμενόμενο 5Τ (άδειο) / 10Τ (φορτωμένο) |
| Υπόδειξη συνεργείων συντηρήσεως / επισκευής | Σε όλη την Ελλάδα |
| Χρώμα | Εξωτερικό χρώμα λευκό |
| Παρεχόμενη εγγύηση | Να αναφέρεται η χρονική διάρκεια |
| Συμβόλαιο επισκευής/συντηρήσεων | Υποβολή σχετικού μονοετούς συμβολαίου με ενδεικτικό κόστος |
| Συμπληρωματικά στοιχεία |  |
| Προδιαγραφές ρύπων | Οι κινητήρες θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές για τις εκπομπές ρύπων σύμφωνα με EURO VIe ή και πιο πρόσφατων |
| Όριο έκδοσης πινακίδων | Ρητά να αναφέρεται η προθεσμία έκδοσης πινακίδων για τα προσφερόμενα οχήματα |
| Δελτίο Τεχνικών Στοιχείων | Υποχρεωτική η συμπλήρωση του Δελτίου Τεχνικών Στοιχείων που επισυνάπτεται (Όχι με παραπομπή στην τεχνική προσφορά) |